启发一体控制器启动过程软件控制策略框图

及中断优先级配置表

编制人：     李冰

审核人：

浙江华奕航空科技有限公司

2026年 04月 27日

# 目录

目录	B

1. 系统概述	1

2. 硬件平台与资源分配	1

2.1 MCU资源	1

2.2 外设分配	1

2.3 外围关键IC	2

2.3.1 INA303A1电流采样芯片	2

2.4 电机参数	2

3. 控制策略	2

3.1 启动控制（三段式 VF 强拖）	2

3.2 发电切换控制策略	3

3.3 保护策略	3

4. 软件架构	3

4.1 裸机前后台模型	3

4.2 任务频率规划	3

5. 中断优先级配置	6

6. 软件控制流程图	6

6.1 电机运行状态机流程图	6

系统概述

本文档旨在描述基于 STM32F405RGT6 的 2000W 启发一体控制器软件启动过程设计方案。控制器通过 CAN/RS232 接收外部指令，驱动永磁同步电机以 VF 开环转电流转速闭环模式完成对发动机的短时强拖启动，并在启动成功后无缝切换至发电模式，向负载设备提供稳定的 28V 直流电源。软件整体采用裸机前后台架构，关键实时任务由硬件中断驱动，非实时状态管理与通信解析在主循环中轮询执行。

硬件平台与资源分配

MCU资源

  主控芯片：STM32F405RGT6，Cortex-M4 内核，带 FPU，主频 168MHz

  外部晶振：8MHz HSE

  调试接口：SWD

外设分配

| 外设 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TIM1 | 三相PWM生成（20KHz）+ADC触发 | 高级定时器，中心对齐模式，死区 500ns，通道4作为 OC4REF 触发 ADC。 |
| TIM5 | 1kHz 控制环 | 通用定时器，产生 1ms 周期性中断。 |
| ADC1 | 三相电流采集 | 注入组，三通道，由 TIM1 CH4 下降沿触发，PWM 中心点前采样 |
| ADC2 | 三相端电压采集 | 注入组，三通道，与 ADC1 同步触发，计划用于反电动势检测。 |
| ADC3 | 母线电压采集、NTC温度采集 | 用于采集母线电压和温度，主循环轮询检测。 |
| INA303A1 | 硬件过流保护 | 电流采集芯片，外部硬件过流保护，阈值电流380A |
| CAN1 | CAN通讯 | 500kbps 扩展帧，状态上报 |
| USART3 | RS232 通信 | 115200bps，用于调试与指令接收 |
| IWDG | 独立看门狗 | 1 秒超时，主循环 2Hz 任务喂狗。 |

外围关键IC

INA303A1电流采样芯片

采样电阻：0.2mΩ，增益 20V/V，基准电压 1.6V

硬件过流阈值：LIMIT1 电阻 39kΩ，对应负载电流约 380A

ALERT1：开漏输出，通过与非门与单片机输出引脚EN_GATE 逻辑配合后控制驱动芯片 DISABLE 引脚

软件保护：在 ADC 中断中实时监测三相电流，若超过可配置软件阈值（如启动阶段 150A），则软件封波或进入故障状态

电机参数

待补充

控制策略

启动控制（三段式 VF 强拖）

阶段一（0~5ms）：由于目前方案电机为无感控制，且启动瞬间电机与发动机有较大的静态摩擦，需要强制VF开环电压输出，输出限幅95%。

阶段二（5~50ms）：尝试切入电流闭环，预置 PI 积分初值以预实现电机启动转发电无扰切换，Iq 参考从当前收敛至预定值40A，角度仍使用虚拟角度。

阶段三（50ms~4s）：Iq 维持 40A，电频率按斜坡爬升，目标 300Hz（对应 1200rpm），用于启动发动机。

发电切换控制策略

待补充。

保护策略

  硬件级：INA303 ALERT1 过流信号经逻辑门直接断开驱动，阈值约 380A（可调）。

  软件级：ADC 中断内每次检查相电流，软件过流阈值可根据状态动态调整，去抖后执行封波。

  电压保护：启动前检测电池电压低于 25V 禁止启动。

  温度保护：电机温度 > 120°C 或 MOS 温度 > 100°C 进入降功率或停机。

  看门狗：1s 超时，主循环 2Hz 任务喂狗，保证系统异常时自动复位。

软件架构

裸机前后台模型

系统不依赖任何 RTOS，核心划分为两级执行环境：

- 前台（中断服务程序）：处理所有硬实时任务，包括 FOC 坐标变换与 SVPWM 更新、电流/电压采样。

- 后台（主循环）：执行非实时任务，通过分频标志轮询，包括状态机切换、通信协议解析、低速保护检查与参数管理。

任务频率规划

| 任务 | 执行环境 | 周期 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流环+SVPWM | ADC1注入完成中断 | 20KHz | 读取三相电流/电压，滑膜观测器，坐标变换，SVPWM 占空比更新。 |
| 速度环，母线电压环 | TIM5定时中断 | 1KHz | 执行外环（速度环、母线电压环或状态机转矩指令下发） |
| 快速后台任务 | 主循环 fast loop | 1kHz | 通信标志检查、 母线电压、温度采集，启动时间监控、状态机快速扫描，CAN/RS232数据解析 |
| 中速后台任务 | 主循环 100Hz 分支 | 100Hz | 电机状态判断 |
| 低速后台任务 | 主循环2Hz 分支 | 2Hz | LED 指示、看门狗喂狗 |

4. 外设详细配置

4.1 TIM1 – PWM 与 ADC 触发

- 时钟：168MHz（APB2 定时器时钟）

- 预分频：0

- 计数模式：中心对齐模式 1

- ARR：4199 → PWM 频率 = 168MHz / (2×(4199+1)) = 20kHz

- 死区时间：DTG = 84 → 500ns

- 通道 1~3：PWM 生成模式 1，高有效，互补输出；空闲状态 Reset（低电平）

- 通道 4：PWM 生成模式 2，无输出，Pulse = 4199-2；OC4REF 在计数器顶点（CNT=ARR）附近产生下降沿，通过内部信号直接触发 ADC1/2 注入组

- 刹车输入：使能，高有效，连接逻辑门输出，当 ALERT1 有效或 EN_GATE 无效时硬件关闭 PWM

- 自动重装载预装载：使能

4.2 ADC1 – 三相电流采样

- 模式：独立模式，时钟 21MHz（APB2 84MHz 四分频）

- 分辨率：12 位，右对齐

- 注入组：3 通道（PC0, PC1, PC2），采样时间 15 ADC 周期

- 触发源：TIM1 CH4 下降沿

- 中断：使能注入组转换完成中断，抢占优先级 1

- 数据读取：中断内直接读取 JDR1/JDR2/JDR3

4.3 ADC2 – 三相端电压采样

- 配置与 ADC1 完全相同，通道使用 PA0, PA1, PA2，同步触发

- 共用 ADC 中断向量，在 ISR 中分别读取两路 ADC 数据，启动阶段电流读取完成后开始进行FOC主函数调用

4.4 ADC3 – 母线电压与电机温度

- 模式：独立模式，时钟 21MHz

- 规则组：2 通道扫描，PC3（母线电压分压）和 PA3（NTC 温度），采样时间 15 周期

- 触发：软件触发，主循环中以 1kHz 频率调用启动与轮询

- 不使用中断，避免干扰实时控制

4.5 TIM5 – 1kHz 控制环

- 时钟：84MHz（APB1 定时器时钟）

- 预分频：83 → 计数频率 1MHz

- ARR：999 → 1kHz 更新中断

- 中断优先级：2（低于 ADC 中断）

4.6 CAN/USART 通信

- CAN1：APB1 42MHz，波特率 500kbps，扩展帧 ID 0x003，接收中断优先级 3

- USART3：APB1 42MHz，921600bps，8N1，接收中断优先级 4

- 中断内仅将数据放入环形缓冲区，置标志位，主循环解析

中断优先级配置

采用 NVIC 优先级分组 4（全抢占优先级，无子优先级）。

| 优先级 | 中断源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | TIM1 刹车中断 | 硬件过流立即封波 |
| 1 | ADC1/2 全局中断 | FOC 电流环 + SVPWM 更新，不可打断 |
| 2 | TIM5 全局中断 | 1kHz速度环、母线电压环或状态机转矩指令下发 |
| 3 | CAN1 RX0 中断 | 电机启动指令接收 |
| 4 | USART3 中断 | 串口指令接收 |

软件控制流程图

电机运行状态机流程图

本控制器的软件运行逻辑基于状态机模型，整个生命周期可划分为六个核心状态，系统按照“上电初始化 → 硬件自检 → 待命等待 → 启动强拖 → 发电运行 → 安全停机 → 回归待命”的闭环路径自动运行，具体流程如下图所示。